Электронная мишень

Функциональный состав изделия.

Мишень состоит:

- -   Из десяти вибродатчиков (в дальнейшем  датчики).

- -   Двух активных ракеток (всторенный радиопередатчик диапазон 2,4 ггц)

- -   Блока суммирования сигналов датчиков и ракеток.

- -   Блока индикации и обработки данных.

Датчики с условными номерами 0…9. располагаются под крышкой стола для настольного тенниса, там же расположен и блок суммирования сигналов датчиков. Блок индикации и обработки данных связан  с  блоком суммирования сигналов  датчиков   четырёх  проводной  линией  связи  длинной  до 10 метров. Весь комплект  устройства  питается  от  встроенных в блок индикации и обработки данных аккумуляторов.  Кроме того устройство может  питаться  от  внешнего  блока  питания  напряжением  9…12 вольт  с допустимым  долговременным  током  нагрузки  не  менее  200 милиампер ( 0.2 ампера ) .  Внешний  блок питания  так  же  является  источником  тока  для  зарядки встроенных аккумуляторов. Индикатором процесса зарядки аккумуляторов является светодиод  расположенный  на  задней  стенке  блока рядом с  разъёмом  внешнего   питания  устройства.

Рис 1.	Расположение  датчиков  (вид сверху).

Типы игр и режимы игр.

Электронная мишень  имеет  4  типа игры  и  4 режима игры .

Типы игр – с роботом пассивной ракеткой, с роботом активной ракеткой, с партнёром  пассивными ракетками и с партнёром  активными  ракетками. Режимы игры будут описаны ниже.

Разметка стола для различных режимов .

Рис 2. Разметка  стола  в  Режиме  1 .

Рис 3. Разметка  стола  в  режимах   1 и 2.

Рис 4. Разметка  стола  в  режимах 1 и 2.

Рис 5. Разметка стола в режимах 3 и 4.

Устройство и работа изделия.

Удар теннисного мяча по столу или ракетке как акустическая волна  воспринимаются  датчиками  и  преобразуются  в дискретный  выходной  сигнал (длительностью 20…25 мс) с крутыми  фронтами. Блок суммирования сигналов  обрабатывает  сигналы  поступающие  с  датчиков  с  целью  определения  датчика  ближайшего к месту удара. Номер сработавшего датчика, временные метки определяющие  момент  удара  и дополнительная информация немедленно передаются в блок индикации и обработки данных  для дальнейшей  обработки.

Порядок работы.

Включение блока  индикации и обработки данных производится  кнопкой Start. На экране алфавитно-цифрового  жидкокристаллического  индикатора  со  встроенным  контроллером  (в дальнейшем  - LCD монитора)  будет отображено  стартовое  окно  из основного  меню. Мерцающий  чёрный  прямоугольник (в дальнейшем  -  курсор)  указывает на активную строку (пункт меню, всего пунктов в основном меню 11).  Stop принудительный  переход  блока  индикации и обработки данных в  энергосберегающий режим (только из основного меню). Кнопки ↑ и ↓ осуществляется выбор  пункта  меню смотри рис. 6.  Выбрав  пункт основного  меню  нажимаем  Enter  и переходим  подменю.

Рис 6.	Пример отображения  пунктов  основного меню.

•	Настройки игры

В подменю Настройки игры  задаются :

Номер шаблона  N-1…20.

Тип игры - с роботом пассивной ракеткой, с роботом активной ракеткой, с партнёром  пассивными ракетками и с партнёром  активными  ракетками.

Режим игры (1…4)

Темп игры (время возврата мяча).

Для скроллинга символьных уставок используются  кнопки :   ↑ и ↓

При редактирования цифровых уставок используются кнопки :  ← , → - перемещение курсора, 0…9 - цифровые, “.” – запятая,  F – пробел. Курсор указывает на  редактируемый символ в строке или на символьную строку в режиме скроллинга.  Esc  выход из подменю (возврат на шаг назад)  без сохранения результата редактирования. Enter выход из подменю с сохранением произведённых изменений. При некорректности  данных будет подан длинный звуковой сигнал,  оставаясь при этом в режиме редактирования.

•	Режимы игр

Подменю Режимы игр  предназначено для редактирования шаблонов уставок (1…20) с последующим сохранением в энергонезависимой памяти.

В подменю Режимы игр   редактируются :

Номер шаблона  N-1…20.

Режим 1/7 зон -  задаётся одна из семи зон :

Режим 2/серия -  задаются   две зоны для последовательного поражения :

Уставка “Ударов => 2/3” интерпретируется как два удара по первой зоне и три удара по

второй зоне.

Режим 3/9 миш.-  задаются   до восьми квадратов  поражения  в произвольном порядке.

Цифра “0” является признаком окончания ввода строки.

Режим 4/серия -  задаются   до восьми квадратов  для последовательного поражения  в произвольном

порядке .

Цифра “0” является признаком окончания ввода строки.

Время  игры- используется для автоматического завершения игры по истечении установленной

выдержки времени (1…255 мин.) с сохранением результатов игры.

Восс. уставки-  восстановление значений уставок игр, не редактируемыми значениями из Flash памяти контроллера  блока индикации и обработки данных.

Для восстановления уставок  Flash памяти контроллера  нажать клавишу “ F ”

•	 Тест датчиков

Подменю Тест датчиков  данный  режим  предназначен  проверки  устройства  на  точность  определения  места  удара мячом  ( проверяются  все  датчики и ракетки). Во  второй  строке выводятся номер последнего  сработавшего  датчика (0…9) или ракетки (A,B),  слова  направо по мере поступления.

•	Т  антидребезга

Вводится время блокировки поля А или Б (в зависимости от типа игры).

Расчёт времени  Т  антидребезга :  t=60 секТемп подачи мячей в минуту (30…120)-0,1 сек

Время в секундах (до 1 сек).

•	 Т  max. Паузы.

Данная   уставка  используется для  определения паузы при игре с партнёром (до 4,0 сек)

Время в секундах.

•	t  неактивности

Вводится  время  неактивности клавиатуры (1…59 мин.).  Используется для  принудительного  ввода  блока  индикации и обработки данных  в  энергосберегающий режим, по достижении  таймером  времени  указанном в  значении  уставки – t неактивности. Нажатие на  любую клавишу клавиатуры  приводит к  сбросу  таймера  неактивности  (активно во  всех  режимах  кроме  игры ).

•	Звук. Сигналы

Для включения – выключения подачи а звуковых сигналов используются пять флажков (указателей)  где: 1 –  звук вкл. 0 – звук выкл.

Назначение флажков слева на право.

1.	- сигнал от клавиатура

2.	- удар мяча по полю Б режим игры 1

3.	- удар мяча в выбранную зону режим игры 2

4.	- удар мяча по заданному квадрату режим игры 3

5.	- удар мяча по заданному квадрату, завершение серии и сбой в серии режим игры 4

•	Отчёт по USB

Предназначен для отправки на верхний уровень (компьютер) результатов последних пяти игр и значений уставок игр (20 шаблонов).

•	Игра Пинг-Понг

Подсчитывается количество отскоков от активных ракеток за заданный отрезок времени ( до 255 сек).  Соответственно для первой и второй ракетки.

•	<*  ИГРА *>

После первого нажатия на клавишу  Enter   в  первой строке открывшегося окна будет показан тип игры,  во второй строке темп игры  (время возврата мяча).После второго нажатия на клавишу  Enter   в  первой строке открывшегося окна будет показан режим игры,  во второй строке дополнительная информация к режиму игры – поражаемая зона, поражаемые зоны, поражаемые квадраты.

По третьему  нажатию на клавиши  Enter   блок  индикации и обработки данных отправляет блоку суммирования сигналов датчиков и ракеток, команду и данные описывающие текущую игру -  (Тип игры,  Т  антидребезга,  Темп игры (время возврата мяча) ,  Т max. Паузы) .

В режиме игра кнопками  ↑ и ↓ можно просматривать результаты текущей игры. Вид выводимых данных о текущей игре зависит от типа выбранной игры и режима игры.

Вид окон отображения результатов текущей игры для – игра с роботом пассивной ракеткой, режим игры 2/серия.

В первом  окне: А-0123 количество ударов по полю А (“0” датчик)

Б-0122 количество ударов по полю Б (“1…9” датчики)

0,456 тек.    время между последними ударами в секундах.

99,9%  отношение ударов по полю Б к ударам по полю А в процентах.

Во втором окне в первой строке : А>Б min_ave_max  время между ударами по полю А и Б, минимальное, среднее и максимальное. Во второй строке соответственно  результаты.

В третьем окне, первой строке : Серий – 02  количество проведённых серий ударов (только для режимов  игры 2 и 4). Во второй строке время прошедшее от начала игры.

Вид окон отображения результатов текущей игры для – игра с роботом активной ракеткой.

В первом  окне: А-0123 количество ударов по полю А (“0” датчик)

Б-0122 количество ударов по полю Б (“1…9” датчики)

0,456 тек.    время между последними ударами в секундах.

99,9%  отношение ударов по полю Б к ударам по полю А в процентах.

Во втором окне в первой строке : А>Р1 min_ave_max  время между ударами по полю А и ракеткой 1, минимальное, среднее и максимальное. Во второй строке соответственно  результаты.

В третьем окне, первой строке : Р1>Б min_ave_max  время между ударами ракеткой 1 и по полю Б, минимальное, среднее и максимальное. Во второй строке соответственно  результаты.

В четвёртом окне, первой строке : Серий – 02  количество проведённых серий ударов (только для режимов  игры 2 и 4). Во второй строке количество ударов ракеткой 1.

Вид окон отображения результатов текущей игры для – игра с партнёром пассивными ракетками.

В первом  окне: А-0123 количество ударов по полю А (“0” датчик)

Б-0122 количество ударов по полю Б (“1…9” датчики)

0,456 тек.    время между последними ударами в секундах.

99,9%  отношение ударов по полю Б к ударам по полю А в процентах.

Во втором окне в первой строке : А>Б min_ave_max  время между ударами по полю А и Б, минимальное, среднее и максимальное. Во второй строке соответственно  результаты.

В третьем окне, первой строке : Б>А min_ave_max  время между ударами по полю Б и А, минимальное, среднее и максимальное. Во второй строке соответственно  результаты.

В четвёртом окне, первой строке : Серий – 02  количество проведённых серий ударов (только для режимов  игры 2 и 4). Во второй строке время прошедшее от начала игры.

Вид окон отображения результатов текущей игры для – игра с партнёром активными ракетками.

В первом  окне: А-0123 количество ударов по полю А (“0” датчик)

Б-0122 количество ударов по полю Б (“1…9” датчики)

0,456 тек.    время между последними ударами в секундах.

99,9%  отношение ударов по полю Б к ударам по полю А в процентах.

Во втором окне в первой строке : А>Р1 min_ave_max  время между ударами по полю А и ракеткой 1, минимальное, среднее и максимальное. Во второй строке соответственно  результаты.

В третьем окне, первой строке : Р1>Б min_ave_max  время между ударами ракеткой 1 и по полю Б, минимальное, среднее и максимальное. Во второй строке соответственно  результаты.

В четвёртом окне, первой строке : Б>Р2 min_ave_max  время между ударами по полю Б и ракеткой 2, минимальное, среднее и максимальное. Во второй строке соответственно  результаты.

В пятом окне, первой строке : Р2>А min_ave_max  время между ударами ракеткой 2 и по полю А, минимальное, среднее и максимальное. Во второй строке соответственно  результаты.

В шестом окне, первой строке : Количество ударов ракеткой 1.. Во второй строке количество ударов ракеткой 2.

В седьмом окне, первой строке : Серий – 02  количество проведённых серий ударов (только для режимов  игры 2 и 4). Во второй строке номер используемого шаблона уставок.

- Результаты игр

Результаты игр помещаются во временный буфер автоматически или вручную. Размер буфера позволяет  сохранить  результаты  последних пяти  игр. Каждое  сохранение  инкрементирует  порядковый  номер сохранённой  игры.  При отсутствии  в буфере  данных  выводится  окно  смотри  рис. 7  с последующим ожиданием нажатия на любую кнопку для возврата в основное меню.  При наличии данных для вывода выводится  окно  смотри  рис. 8.

Рис. 7	      Рис. 8

Во второй строке выводится порядковый номер последней сохранённой игры. Кнопками  ↑ и ↓   осуществляется выбор  одной  из  пяти  последних  игр.  Esc  выход в основное меню. Enter  переход  на   просмотр  результатов.   Кнопками  ↑ и ↓   осуществляется  выбор  окна  просмотра.  Esc  возврат на шаг назад ( ввод  номера  игры). Порядок отображения окон с результатами игры идеинтичен режиму “<* ИГРА  *>”.  Дополнительными  пунктами  по отношению  к  отображению  результатов  в игре  являются три окна с отсортированными результатами поражаемости квадратов (в процентах ).

В  первой строке  показаны номера датчиков  во второй строке соответственно  результаты.

Внимание для экономии энергии аккумуляторов необходимо отключать блок управления от блока суммирования сигналов датчиков при хранении и транспортировке устройства.

Указания мер безопасности.

Порядок установки.

Подготовка к работе.

Техническое обслуживание.

Указания по ремонту.